ULHT – LEI / LEIRT

Sinais e Sistemas

Trabalho Prático

Nome: TAMIM MOHAMED ALI N.º21908541 Nome: BOSHRA ALALOU N.º21908516

# Índice

1. Introdução 3

2. Resultados Obtidos 4

3. Conclusões 5

4. Referências Bibliográficas 6

5. Código Desenvolvido 7

Formulário

Tabela da Transformada Z (1)

| Sinais | Transformada | RC |
| --- | --- | --- |
| αnun | 11- αz-1 | ¦z¦ > ¦α¦ |

Propriedades (2)

1)  xn-a↔z-aXz+z-a-2x-2+…+x-a

2)   AKdknun↔ AK1- dkz-1 ,        R.C.:z> dk

3) X(s) = c0+ ci11 - p1z-1+ ci21 - p2z-1…

4) cir= 1- pirXzz=pi

5) x(n-n0) z z-n0 X(z) , R.C  R

6) a = dígito de maior valor do número de aluno=9

7) b= segundo dígito de maior valor do número de aluno=8

# 1. Introdução

O objetivo deste trabalho foi conhecer melhor os comandos do matlab e solidificar os nossos conhecimentos adquiridos ao longo do semestre. Na primeira parte do trabalho iremos falar sobre os comandos em matlab e na segunda parte iremos aplicar os nossos conhecimentos resolvendo analiticamente os exercícios. Por fim iremos demonstrar a resolução dos exercícios através de imagens exemplificando e explicando uma possível resolução.

# 2. Resultados Obtidos

PROBLEMA2 :   Y(n) -15y(n-1) = x(n)

- para obter a resposta impulsiva do sistema temos de calcular a função de transferência

e como nada é dito no enunciado, serão consideradas condições iniciais nulas : y(-1) = 0

Aplicando a transformada z bilateral, bem como a propriedade do deslocamento temporal (*) a ambos os membros de (1) obtém-se :

Yz-15z-1.Yz-y-1=X(x)

Yz-15.z-1.Yz= X(x)

Yz1-15.z-1=X(x)

H(z) = YzXz=11-15.z-1

Para obter os pólos é necessário resolver Dz=0 : 1-15.z-1=0

⇒5z-1=0⇒5z=1⇒z=15⇒Pi= 15

Deste forma:H(z) = 11-15.z-1 é fracção simples

⇒h(n) = 1( 15)n.u(n)

- Não

- a soma de convolução : Como é conhecido, a resposta deste sistema a qualquer sinal de entrada pode ser obtida através da soma de convolução da seguinte forma

y(n) = k=-∞+∞xk.hn-k=xn*h(n)

Para obter a saída do sistema, é necessário efectuar os seguintes passos, para cada instante n :

1. Determinar a reflexão em relação à origem da resposta impulsional h(k) do SLIT, obtendo: z( k)= h(− k ) .

2.Atrasar o sinal z(k) de n unidades(correspondentes ao instante n) obtendo a sequência:

w(k) = z(k – n ) = h(n - k)

3. Multiplicar ponto a ponto a sequência w(k) pela entrada: x( k)h(n - k)

4. Somar todos os pontos da sequência resultante, de modo a obter a soma de convolução correspondente ao instante n

portanto :

h(n) = ( 15)n.u(n) : ( 15)n,n≥00, caso contrario

x(n) = ( 14)n.u(n) : ( 14)n,n≥00, caso contrario

e como  y(n) = k=-∞+∞xk.hn-k=xn*h(n)

k≥0          n-k≥0 ⇒ n≥k

0≤k≤n

n<0⇒y[n]=0

n≥0⇒y[n] = k=0n( 14)k.( 15)n-k=k=0n( 14)k.( 15)n.( 15)-k

⇒ y[n] =k=0n( 14)k( 15)k.( 15)n=( 15)n.k=0n( 54)k=( 15)n[1+( 54)n  +154-1]

⇒ y[n] =( 15)n+ ( 14)n  -114= ( 15)n+( 14)n-1  -4

- y(n) -15y(n-1) = x(n)

mais uma vez as condicoes inicias não são nulas : y(-1) = a = 9 , assim aplicando o transformada z unilateral :

Y(z) -15[z-1.Yz+y(-1)] = X(n)

Y(z) -15.z-1.Yz - 59 = X(n)

Y(z)[1 -15.z-1]- 59 = X(n)

Y(z)[1 -15.z-1]= X(n) + 59

Y(z) = 951 -15.z-1 + 11 -15.z-1 . X(z) -------------(1)

Recorrendo ás tabelas da transformada é ainda possível calcular a transformada do sinal de entrada

x(n) = ( 14)n.u(n)zu X(z) =  11 -14.z-1 ----------------(2)

⇒Y(z) = 95 11 -15.z-1+ 1( 1 -15.z-1)(1 -14.z-1)

Fraccao simples       separar em duas fraccoes simples

Y1z=1( 1 -15.z-1)(1 -14.z-1)= C0  + C1  1 -14.z-1 + C21 -15.z-1

Novamente C0 =0 , e os restantes coeficientes Ci podem ser obtido de Ci =(1-Pi.z-1).X(z)

⇒C1= (1-14.z-1)(1-14.z-1)(1-15.z-1)z=-14z-1=-4=1-14.-41-14.-4 1-15.-4=195=59

⇒C2= (1-15.z-1)(1-14.z-1)(1-15.z-1)z=-15z-1=-5=1-15.-51-14.-4 1-15.-4=194=49

⇒Y1z = 59 11 -14.z-1+ 49( 1 -15.z-1)

Então a transformada total é

Y(z) = 95 11 -15.z-1+ 59 11 -14.z-1+ 49( 1 -15.z-1)

E com aplicação :

Ak(dk)n.unz Ak1-dk.z-1:R.C:z>dk

⇒y(n) =95. (15)n.u(n) + 59. (14)n .u(n) + 49. (15)n.u(n)

- Poderia ter obtido o resultado anterior, recorrendo somente ao algoritmo de convolução? Justifique

- Num sistema, quando qualquer entrada limitada dá origem a uma saída também limitada, este diz-se estável. Como a região de convergência está à direita dos polos, faço uso da tabela dos sinais direitos (formulário número 3)

Ak(dk)n.unz Ak1-dk.z-1:R.C:z>dk

R.C: z>15⋂z>14 ⟶z>15

Então O sistema é estável já que a região de convergência contém z=1

PROBLEMA2

y(n) -5y(n-1) +4y(n-2)= x(n) -2x(n-1) : y(-2)=b=8

- mais uma vez as condicoes inicias: y(-1) = x(-1) = 0 e y(-2)=8 , assim aplicando o transformada z unilateral :

Y(z) -5[z-1.Yz+y(-1)] +4[z-1.Yz+y(-2)]  = X(z)-2[z-1.Xz+x(-1)]

Y(z) -5.z-1.Yz +4.z-1.Yz+16  = X(z)-2.z-1.Xz

Y(z)[1 -5.z-1+4.z-1]+16  = X(z)[1-2.z-1]

Y(z)[1 -z-1]+16  = X(z)[1-2.z-1]

Y(z)[1 -z-1]  = - 16+X(z)[1-2.z-1]

Y(z)= - 16(1-z-1) +  (1-2z-1)(1-z-1) .X(z) -----------(1)

Recorrendo ás tabelas da transformada é ainda possível calcular a transformada do sinal de entrada

x(n) = ( 12)n.u(n)zu X(z) =  11 -12.z-1 ----------------(2)

(2) em (1) :

⇒Y(z)=  - 16(1-z-1)          +              (1-2z-1)(1-z-1)(1 -12.z-1)

Fraccao simples                         separar em duas fraccoes simples

Y1z=(1-2z-1)(1-z-1)(1 -12.z-1)= C0  + C1  1 -z-1 + C21 -12.z-1

Nonamene C0 =0 , e os restantes coeficientes Ci podem ser obtido de Ci =(1-Pi.z-1).X(z) : X(z) = Y1z

⇒C1=(1-z-1)(1-2z-1)(1-z-1)(1 -12.z-1)z=-1z-1=-1=1-2-11-12-1 = 1+21+12= 332= 2

⇒C2=(1-12.z-1)(1-2z-1)(1-z-1)(1 -12.z-1)z=-12z-1=-2=1-2-21+2 = 53

⇒Y1z =2 1 -z-1 +  531 -12.z-1

Então a transformada total é

Y(z) = - 16(1-z-1) +  2(1-z-1) + 53(1-12.z-1)

E com aplicação :

Ak(dk)n.unz Ak1-dk.z-1:R.C:z>dk

y(n) = -16. (1)n.u(n) +2. (1)n.u(n) +53.(12)n.u(n)

- Num sistema, quando qualquer entrada limitada dá origem a uma saída também limitada, este diz-se estável. Como a região de convergência está à direita dos polos, faço uso da tabela dos sinais direitos (formulário número 3)

Ak(dk)n.unz Ak1-dk.z-1:R.C:z>dk

R.C: z>1⋂z>12 ⟶z>1

Então O sistema não é estável já que a região de convergência não contém z=1

# 3. Conclusões

# Os conceitos estudados são de alguma complexidade ,contudo através do Octave somos capazes de ver estes conceitos doutra perspectiva

# 4. Referências Bibliográficas

Caso sejam utilizadas fontes de informação adicionais para justificar / explicar algum fenómeno observado, as mesmas deverão obrigatoriamente ser mencionadas.

# 5.Código Desenvolvido

.